- Hasicí přístroje

- Nejčastěji se setkáváme s přenosnými hasícími přístroji. Ty jsou však vhodné pouze na začínající požár. Na velké požáry jsou hasící přístroje nedostatečně účinné. Navíc omezený dostřik hasicích přístrojů vyžaduje vedení zásahu v bezprostřední blízkosti ohně a to je při velkém požáru příliš nebezpečné. 
         Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky:

| tř. | dle druhu hořlavé látky |
| --- | --- |
| A | hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím |
| B | hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí |
| C | hoření plynných látek hořících plamenem |
| D | hoření lehkých alkalických kovů |

- E  hoření elektrického zařízení - tato třída požáru se dříve používala, ale z logického

- hlediska elektřina sama o sobě nehoří, proto byla tato - třída zrušena

- F  požár jedlých olejů a tuků – nová třída požáru

- Pěnový      Při svém použití vytvářejí na povrchu hořících látek vrstvu pěny, která zabraňuje přístupu kyslíku. Hasící efekt je izolační. Tím, že v sobě obsahuje vodu má částečně i ochlazující efekt, který je ovšem zanedbatelný.

- !! Protože je pěna také tvořena vodou nesmí se používat na hašení elektrických zařízení pod proudem.!!

vhodný; nevhodný; nesmí se použít!. Pevné hořlavé látky; Hořlavé kapaliny mísící se s vodou; Elektrická zařízení pod proudem. Benzín, nafta, minerální oleje a tuky; Hořlavé plyny; Lehké a hořlavé alkalické kovy.

- Vodní      Jejich náplní není chemicky čistá voda, ale voda s příměsemi pro zlepšení hasicího efektu (tzv. snížení povrchového napětí) nebo mrazuvzdornosti. Vodní hasicí přístroje se používají především ve školách, skladech, truhlárnách, papírnách, zemědělství.

| vhodný | nevhodný | nesmí se použít! |
| --- | --- | --- |
| Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky | Benzín, nafta, líh, ředidlo | Elektrická zařízení pod proudem |
| Alkoholy | Hořlavé plyny | Lehké a hořlavé alkalické kovy |
|  | Cenné materiály (archivy) | Látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny) |
|  |  | Rostlinné a živočišné tuky a oleje |

- Práškový    Práškové hasicí přístroje se používají téměř na všechny typy požáru, Při hašení je hasivo z nádoby vytlačováno značným tlakem a proto přístroj není vhodný na hašení sypkých materiálů. PHP Práškový se speciální směsí hasební látky je možno použít i k hašení lehkých alkalických kovů- musí mít vždy označení použití jen pro třídu - D

| vhodný | nevhodný | nesmí se použít! |
| --- | --- | --- |
| Elektrická zařízení pod proudem | Dřevo, uhlí, textil | Lehké a hořlavé alkalické kovy- hořčík, hliník, dural, sodík, draslík Lithium |
| Hořlavé plyny |  |  |
| Benzín, nafta, oleje |  |  |
| Pevné materiály |  |  |
| Počítače, televizory a další elektronika |  |  |

- Sněhový (CO2)    Sněhové hasicí přístroje se odborně označují jako přístroje s náplní CO2 (oxid uhličitý). Pojmenování sněhový vzniklo díky tomu, že CO2uvolňovaný z hasicího přístroje vytváří na povrchu látek bílou krystalickou hmotu podobnou sněhu, tzv. suchý sníh. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi se vzduchem.

| vhodný | nevhodný | nesmí se použít! |
| --- | --- | --- |
| Elektrická zařízení pod proudem | Pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí | Lehké a hořlavé alkalické kovy |
| Hořlavé plyny |  | Hořlavý prach |
| Hořlavé kapaliny |  | Sypké látky |
| Jemná mechanika a elektronické zařízení |  |  |

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin! Při hašení vytlačuje z prostoru kyslík O2 a hrozí nebezpečí udušení.

Plynový s čistým hasivem  Jsou naplněny speciálním čistým hasivem FE-36 a vyznačují se nadprůměrnou hasební schopností. Uvedené hasicí médium je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány Toto čisté hasivo je určeno pro hašení požárů tříd A, B, C i zařízení pod elektrickým napětím do 110kV při dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 1 metr. Hasivo je nejen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nezpůsobuje korozi, po uhašení se samo odpaří, je vhodné zejména pro hašení požárů elektronických zařízení, výpočetní techniky, záznamové techniky, nosičů dat, telefonních ústředen, velínů, elektromotorů, archivů, muzeí apod. používají se od roku  2010 – 2011, jsou náhradou za Halotronové a Halonové PHP

HASICÍ PŘÍSTROJE S NÁPLNÍ PYROCOOL : Mívají podobu spreje velikosti většího laku na vlasy naplněné látkou Pyrocool. Jsou určeny především do domácnosti případně do automobilů.

K začátku roku 2010 se můžeme setkat i s PHP:

(po skončení data použitelnosti se již neobnovují)

Halotronový : Mají výborné hasící účinky. Tyto hasící přístroje nahradily dnes už nevyráběné přístroje halonové, jsou sice ze všech nejdražší, ale pracují s vysokou účinností, přičemž se dají použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhoucích látek.  Účinně ochlazuje plameny a zabraňuje kyslíku k nim pronikat. Protože se beze zbytku rozptýlí a nevytváří žádné nežádoucí usazeniny, jsou vhodné na hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky výpočetní a záznamové techniky, nosičů dat, archivů, telefonních ústředen. Lze hasit zařízení pod el.napětím do 1000V ze vzdálenosti 1m. POZOR ! Nedoporučuje se používat je v uzavřených prostorech bez větrání, protože aktivní látka se teplem rozkládá na složky škodící zdraví.

- Halonový  :  Měli výborné hasicí účinky. Použití : hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Tyto hasicí přístroje hasí na stejném principu jako práškové a po hašení se chovají stejně jako CO2 – odpaří se beze zbytku. Hlavní nedostatek halonů je skutečnost, že patří do skupiny látek nazývané freony = poškozují ozónovou vrstvu. Jejich používání je zakázáno.