## Víte jaké je označování nebezpečných věcí?

V silniční, železniční a ve vnitrozemské vodní dopravě se přepravované nebezpečné věci  označují:

1.Výstražnými tabulkami, které jsou oranžové barvy s černým okrajem. V horní polovině oddělené od spodní černou čarou je identifikační číslo označující povahu nebezpečí -  Kemlerův kód a v dolní identifikační číslo látky - UN kód.

Výstražná tabule v silniční dopravě – Na první tabuli příklad značení benzínu.

33

1203

286

1050

286   Identifikační číslo nebezpečnosti -     KEMLERŮV KÓD

286 = 2 = plyn

8 = žíravý

6 = jedovatý

1050 Identifikační číslo látky -                    UN KÓD

1050 = chlorovodík bezvodý

Identifikační číslo nebezpečnosti Kemlerův kód. K označení nebezpečnosti se používají kombinace číslic 2 až 9 a písmene X. Sestává ze dvou nebo tří číslic, které označují druh nebezpečí, zdvojení číslice označuje intenzitu nebezpečí. Typicky je to vidět u prudce hořlavého benzínu, který se označuje kódem „33”. UN kód je čtyřmístné číslo podle seznamu Spojených národů. X před kódem znamená  – Nesmí přijít do styku s vodou!!!

Kód musí mít alespoň dvě číslice, proto se v případě potřeby doplňuje 0.

Nebezpečnost látek podle Kemlerova kódu

| 2 | Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí |
| --- | --- |
| 3 | Hořlavost kapalin (par) a plynů |
| 4 | Hořlavost tuhých látek |
| 5 | Vznětlivost (podporující hoření) |
| 6 | Jedovatost nebo nebezpečí nákazy |
| 7 | Radioaktivita |
| 8 | Žíravost |
| 9 | Nebezpečí prudké samovolné reakce – může znamenat nebezpečí výbuchu, rozpadu nebo chemické reakce, jejichž následkem může být uvolňování značného tepla |

X       před kódem znamená  – Nesmí přijít do styku s vodou!!!

Příklady:

25 – Plyn pod tlakem s oxidačními účinky (podporuje hoření)

X366 – Velmi jedovatá hořlavá kapalina, která nesmí přijít do styku s vodou

436 – Hořlavá jedovatá pevná látka, která se při hoření taví

589 – Žíravina s oxidačními vlastnostmi, která může bouřlivě reagovat

2.Bezpečnostními značkami, (vzory jsou uvedeny v příslušných mezinárodních dohodách), které informují o druhu nebezpečí. Značky mohou být ve spodní části opatřeny číslicí nebo nápisem, který upřesňuje informace o nebezpečí. V abecedních a číselných seznamech obou dohod je u každé látky uvedeno, které značky musí být k označení použity. Značky užívané pro skladování, leteckou a lodní přepravu jsou odlišné od vzorů uvedených v dohodách, využívají však stejných grafických symbolů.

O celosvětovou unifikaci v označování nebezpečných nákladů usiluje OSN, která vydala a průběžně vydává doplňky tzv. UN-list ECOSOC (List of Dangerous Goods Most Commonly Carried, United Nations Economic and Social Council).

Pro silniční dopravu platí v Evropě dohoda ADR, UN-ECE (Accord europeén relatif au transport international des marchandises dangereux par route, United Nations Economice Comission for Europe).

Pro železniční dopravu platí v Evropě tzv. příloha RID (Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer) k dohodě CIM (Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer).

Pro leteckou dopravu platí předpis ICAO/IATA-DGR (International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations).

Pro dopravu na vodních cestách  - vyhl.č. 222/1995 Sb.

Pro dopravu radioaktivních látek platí řada směrnic Mezinárodní komise pro atomovou energii, tzv. IAEA Safety Series.